## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资格要求 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定式机场与无人机组件采购项目 | 机场舱盖组件 | 长*宽*高≤1500mm*1500mm*800mm；主材质覆铝锌板、ABS；重量：≤30kg；满足IP54防护，内带骨架，具有防水通讯口； | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 12个月 | 买方指定地点地面交货 | 具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 | 2023年1月1日至2025年12月31日，完成过无人机或自动机场等销售业绩，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 机场电机组件 | 尺寸≤60*60*120mm；内置编码器；工作电流≤5.0A；单相电压≤1.9V；扭矩≥2N.M； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场撑杆固定支架 | 碳钢材质，90°角立面结构，单面开孔2个，单孔直径2.5mm，适用于M2.5螺丝； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场急停开关保护罩 | 开孔直径≤30mm，长*宽*高≤60mm*60mm*50mm，工程塑料材质，抗老化； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场RTK组件 | RTK 基站卫星接收频点同时接收： GPS：L1 C/A、L2 BeiDou2：B1l、B2l、B3l BeiDou3：B1l、B3l GLONASS：L1、L2 Galileo：E1、E5B； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机驱动器组件 | 接口采用高速光耦隔离，八种细分可调，6档电流控制，电源接入DC9v-40V直流（DC24V)，驱动器脉冲信号3.3V/5V/24V； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场电池保护壳组件 | 尺寸≤100*100*200mm，材质宜选用ABS塑料或者碳纤维材质，不易变形，采用卡扣方式固定，方便拆卸； | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 机场蓄电池 | 额定电压：≤12VDC；额定容量：≥5AH；尺寸≤150*150*90mm； | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪舵机 | 金属无刷数字舵机，最大扭力≥70KG，多协议支持：至少包含CAN总线，RS485及PWM控制； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机传动轴 | 材质为碳钢，尺寸≤5*90mm； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场传动轴轴承 | 内径10mm，外径30mm，P0级精度，宽度9mm，Cr≥5.1kN； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场摇臂承载件 | 双环链接构件，单环内径尺寸≤40mm，连接件中心可镂空处理，但要保证整体构件强度满足要求； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场下舱链轮 | 材料使用优质45钢，齿面强度不低于45HRC，内孔直径70mm，外轮直径150mm，齿数19个； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场张紧轮组件 | 碳钢材质，构件两端预留10mm的开孔位置，张紧轮采用主体组件相同材质，以轴承链接固定； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪组件 | 材质采用钢材或者高强度工程塑料，尺寸≤1000mm*1000mm，根据需要可涂装无人机视觉定位图像，预留穿线孔位，具有散热孔不少于2个； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪出风口组件 | 供电电压：≤12V/24V;转速：≥2000rpm；风量≥0.8m³³；出风口尺寸≥150*20mm；总长度≤200mm； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场环境温度传感器 | 温度精度：±0.5℃；湿度精度：±3%RH；温度量程：-40℃～+60℃；湿度量程：0～80%RH；温度分辨率≤0.1℃；湿度分辨率≤0.1%RH； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场空调TEC控制板 | 测温精度0.1°，供电DC48V，功耗≤5W，工作环境温度：-30°~70°，＜90%RH，尺寸≤100mm*110mm*10mm； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场信号线 | 16PIN，≥4芯，两端带有防水段子； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场防雷器后备保护器 | 最大放电电流≤40kA, 8/20uA； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场水浸传感器 | 供电：DC10-30V 最大功耗：≤1.2W RS485 输出：≤0.4W 变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH 继电器信号输出：常开触点 RS485 输出：ModBus-RTU 协议； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场雨量计接口板组件 | 开关量信号输入≥4路，支持检测干接点通断状态，外接无源干接点，响应时间≤0.2S； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场雨量计鼓面感应组件 | 雨量计脉冲信号输入≥1路，支持采集磁开关脉冲信号进行雨量计量，默认脉冲当量≤0.2mm；数据上传间隔1S～10000S可设； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场主控模块 | 工作电压≤12VDC，尺寸≤20*20cm； 供电系统隔离； 最大主频：72MHz，Flashd≥256KB ； 开关量输入：≥6路隔离输入； 开关量输出：≥8路隔离输出； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场ACDC电源模块 | 工作频率100 - 200 KHz，绝缘电阻≥200 MΩ，电压精度≤±2%，功率≤100w，电压范围：220 VAC(额定值）176-264 VAC，输入宽频噪声滤波，输入浪涌电流抑制电路； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪线材 | 连接主控-停机坪，线束一分为二，采用屏蔽双绞线，长度≥200mm，C级阻燃，两端接线端子防水处理； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机电调线 | 连接主控-电机，线束一分为五，采用屏蔽双绞线，长度≥200mm，C级阻燃，两端接线端子防水处理； | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 机场RTK连接线 | 线长≥100mm，屏蔽双绞线，两头带有接线端子； | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 机场集成电路板组件 | 层数≥6L，介电常数4.3，板厚1.6mm，外层铜箔厚度：1oz，内层铜箔厚度：1oz，表面处理方式：沉金，最小孔径：0.2MM 最小线宽/线距：0.075mm/0.075MM； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机核心板组件 | 集成气压计、陀螺仪、加速度计等多种传感器，搭载WIFI、蓝牙和4G等多种无线通讯模块； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机云台至机身连接线 | UL1007，300V 80°，电子线32AWG -16AWG ,单根或者裸铜，镀锡铜丝，标准UL758 -。 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机摄像头模组 | 光学尺寸≥1/6′，感光阵列≥640*480，模拟电压2.45VDV，工作温度≥-30℃到70℃，动态范围≥52dB； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机云台支撑架 | 采用ABS材质，高温条件下形变量≤5%； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机机臂线束 | 线材采用UL2661或UL1569，注塑成型，线束外部套热缩套管，导通阻抗：≤2欧姆，绝缘阻抗：≥20兆欧姆，端子采用插板端子（JCTC）； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机电池仓支架 | 采用高强度工程塑料材质，结构稳定，预留孔位符合电池仓尺寸； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机视觉板组件 | FOV：65°(H)，50°(V)，障碍物感知范围：前：0.6-38 m，上下后左右：0.5-33 m； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机下壳组件 | 采用ABS材质，预留螺丝孔位≥6个，结构强化加固凹槽面积≥30%； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机上壳组件 | 采用ABS材质，表面光滑无磨损，预留至少4个散热孔，结构强度符合要求； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机机臂碳管 | 碳纤维材质，外径*内径≤20*14，长度≤300mm，配有铝合金紧固装置； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机RTK板组件 | 尺寸≤80mm*50mm*10mm，初始化时间≤5秒，定向精度≤0.2度/1m基线，重量≤20g； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机起落架组件 | 材质为碳纤维或工程塑料，重量≤100g，支撑杆尺寸≤200mm，横杆尺寸≤150mm，包含防滑垫和连接件； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机桨叶（正反桨） | 桨盘直径：≤42 厘米（≤16 英寸） 螺距：≤20 厘米（≤7.6 英寸）； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机机身连接件 | 高强度航空铝合金材质，重量≤100g，尺寸≤100mm*50mm*50mm； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机减震球 | 橡胶材质，净重≤60g，壁厚≥1mm，直径≥12mm； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机电调板 | 接口类型：AC/DC，采用注塑工艺，接触件材质采用铜镀金，PA66绝缘体材质，芯数≥4，针数≥4； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机动力电机 | 电机尺寸≤50mm*40mm，轴径≤4mm，重量≤200g，最大连续功率≥800W； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机大容量电池 | 容量：≤6000 mAh，重量：≤700 g，电压：≤27 V，工作温度：-20℃ 至 50℃； | 个 | 15 |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。